Фамилия, имя, класс_________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 1.

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДЕЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ»

ЧАСТЬ 1.

Для того чтобы изучать или описывать какое-либо явление необходимо использовать физические величины, которые служат для количественной характеристики свойств этого явления. Физическую величину всегда можно измерить. Измерить какую-нибудь величину - это значит сравнить ее с однородной величиной, принятой за единицу этой величины. Например, измерить длину стола - значит сравнить ее с другой величиной, которая принята за единицу длины, например с метром.

Физические величины измеряют с помощью специальных приборов. Для работы с любым измерительным прибором необходимо уметь определять его основные характеристики и прежде всего - цену деления. Цена деления - это значение наименьшего деления шкалы измерительного прибора.

Чтобы определить цену деления шкалы любого прибора, необходимо определить разность между двумя ближайшими штрихами шкалы, имеющими числовые значения и разделить ее на число делений, находящихся между ними.

При измерении физической величины могут возникать ошибки, или, как говорят, погрешности . При работе с измерительным прибором всегда нужно знать и учитывать, с какой погрешностью проведено его измерение, какова его точность. Наибольшая погрешность большинства приборов составляет половину цены деления.

Цель работы: определить цену деления измерительных приборов, научиться ими пользоваться и с их помощью проводить необходимые измерения.

Приборы и материалы: лента измерительная (6), линейка измерительная (18), термометр лабораторный (46), цилиндр измерительный (мензурка) (40)

УКАЗАНИЯ К РАБОТЕ

Рассмотрите предложенные вам измерительные приборы и определите следующие характеристики:

— предел шкалы измерительного прибора;

— цену деления

 погрешность прибора.

Рассмотрите пример:

0         1           2            3            4              5            6

Предел  от 0 до 6 ед.                          Цена деления:    3−25= 0,2                      Погрешность: 0,22= 0,1ед.                Результат: а = 1,8 ± 0,1

Проведите необходимые вычисления для имеющихся у вас приборов , результаты запишите в таблице:

| Название прибора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |  |  |  |
| Предел шкалы |  |  |  |  |  |
| Цена деления |  |  |  |  |  |
| Погрешность |  |  |  |  |  |